修改清单

1、补充对项目建设现状的描述，完善项目与产业集聚区规划相符性分析；

P4、P18

2、核实原料成分及污染物排放，结合项目废气无组织排放情况，核实卫生防护距离计算结果；

P35、P42、P44

3、该项目所在地属于京津冀通道城市，建议废气污染物排放执行特别排放限值要求。

P22、P55

表1  项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 年热处理5000吨锂电池负极材料项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 林州市天工科技有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□报告表■报告书□ |
|  | 劳动定员（人） | 100 |
|  | 工作制度 | 每天3班，每班8小时，年工作日约330天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 5600 |
|  | 环保投资（万元） | 189 |
|  | 产业类别 | 第二产业：制造业（本项目为非金属矿物制品业） |
|  | 行业类别 | 十九、非金属矿物制品业 56.石墨及其他非金属矿物制品 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 否 |
|  | 投资主体 | 私有 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 安阳市 |
|  | 县（市） | 林州市 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 林州市产业集聚区 |
|  | 流域 | 属于海河流域，卫河支流洹河 |
| 排水去向 |  | 林州市经济开发区污水处理厂 |
| 本项目污染因子 |  | ①废气：颗粒物、SO2 ②废水：COD、氨氮、SS ③噪声：设备噪声 ④固废：废耐火材料、收尘灰、不合格坯料、废保温料，职工生活垃圾 |
| 项目特征 |  | 涉水：/ 涉气：/ 涉重金属：/ |

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年热处理5000吨锂电池负极材料项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 林州市天工科技有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 路保中 |  | 联系人 | 路保中 |  |
| 通讯地址 | 林州市产业集聚区 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13603461515 | 传真 | / | 邮政编码 | 456500 |
| 建设地点 | 林州市产业集聚区(原林州重机公司厂房) |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 河南红旗渠经济开发区管理委员会经济发展局 |  | 批准文号 | 豫安林集制造【2017】01976 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | C3091石墨及碳素制品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | / |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 5600 | 其中：环保投资（万元） | 189 | 环保投资占总投资比例 | 3.375% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | / |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 林州市天工科技有限公司，成立于2013年10月16日，注册资金1500万元，主要从事锂电负极材料的生产和销售。天工科技在市场调查的基础上，决定投资5600万元，租用林州红旗渠经济技术开发区内林州重机集团（安姚路北）老厂区场地，新建年热处理5000吨锂电池负极材料项目。项目占地61亩，建设内容包括厂房及附属设施2.6万m2。河南红旗渠经济开发区管理委员会经济发展局已对本项目予以备案，备案号：豫安林集制造[2017]01976号。 根据《河南省环保厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）及安阳市环境保护局关于印发《安阳市深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施细则》的通知（安环文[2015]72号），不同主体功能区、环境功能区、污染控制区域的生态环境特征和环境承载力不同，分区分类实施建设项目的环境准入政策。本项目位于林州市产业集聚区，属于工业准入优先区中的大气及水污染防治重点单元。依据安环文[2015]72号，在属于大气污染防治重点单元的区域内不予审批煤化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于水污染防治重点单元的区域内不予审批煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。本项目不属于工业准入优先区禁止审批的范围，符合安环文[2015]72号文要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令的要求，年热处理5000吨锂电池负极材料项目须进行环境影响评价。本项目属于“无焙烧工艺的石墨化”项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2017年版，项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“56.石墨及其他非金属矿物制品”，其中，“含焙烧的石墨、碳素制品”项目应编制报告书，“其他”项目应编制报告表。根据《河南省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2016年本）》和《安阳市环境影响评价文件审批权限目录》，本项目属于位于产业集聚区中需编制报告表的项目，环评审批权限为“所在地县级环保部门审批”。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的原则，编制完成了该项目环境影响报告表。 依据国家有关环保法规和环评技术规范要求，对项目施工期、运营期污染物产生环节进行分析，确定各环节污染因素，提出相应的防污减污的措施；分析预测该项目对周围环境的影响，为工程设计、环境管理部门决策提供科学依据。 - 地理位置及周边概况 项目位于林州市产业集聚区，租用原林州重机公司闲置厂房。项目北面为农田；南面为产业集聚区道路，路南为红旗渠电碳有限公司；西面为农田；农田西侧为碳素厂和覆膜砂厂；东面为林州重机公司其他车间。本项目周边环境示意图如图所示。 林州重机 红旗渠电碳集团 覆膜砂厂 碳素厂 农田 农田 厂址 学校 河西村 530m 690m # 图1 项目周边环境示意图 # 本项目敏感点情况见下表2。 表2 附近敏感点情况一览表 环保目标; 方位; 直线距离 m; 功能. 希望小学、幼儿园; E; 530; 学校. 河西村; NW; 690; 村庄. 焦家庄; S; 530; 村庄. 申村; E; 760; 村庄. 后柳林、柳林村; SW; 800; 村庄. 东张村; NE; 830; 村庄. 洹河; S; 2450; 景观、农用. 三、工程概况 1、工程建设内容 项目租用林州重机公司已建厂房，总建筑面积15730.8m2，经现场踏勘，项目正在进行设备安装。项目主要组成一览表见表3。 表3 项目主要组成一览表 类别; 设施名称; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 生产区; 1509.3; 企业租用大型连跨式车间，钢结构整体1层，车间内南北方向布置三套（六台）石墨化炉，炉体中间布置仓库、制粉、整型等车间，详见平面布置图。仓库内物料堆放全部为桶装及袋装。. 石墨化区; 2970. 制粉区; 1935. 整型区; 1935. 仓库; 3354. 仓库; 2574. 辅助工程; 产品检测室; —; 车间内. 公用工程; 给水; 本项目用水来自园区管网，总用水量约为14m3/d，其中生产用水5m3/d、生活用水9m3/d。生产用水主要用于循环冷却水系统补充水，企业建设有500m3的循环水池。. 排水; 雨污分流，生活污水产生量7.2t/d经化粪池处理后经安姚路管道送林州经济开发区污水处理厂集中处理，厂区雨水经雨水管网排入洹河。. 供电; 由集聚区35KV供电支线接入变配电室，车间内建设3台变压器，年用电量1650万kWh。. 环保工程; 废气; 工艺粉尘采用7套袋式除尘器收尘系统，石墨化炉采用湿法脱硫除尘系统。. 废水; 化粪池1座，废水排入林州经济开发区污水处理厂. 固废; 生产内建设专门的固废堆场. 风险防范措施; 事故池1座. 办公生活工程; 办公楼; 1453.5; 厂区西北侧一层结构. 宿舍. 食堂用房. 2、产品方案 本项目产品为锂电池负极材料，年生产5000吨。产品技术指标见表4。 表4 项目产品理化指标表 序号; 材料名称; 检验项目; 单位; 项目生产负极材料技术标准. 1; 锂电池专用负极材料; 振实密度; g/cm3; 1.10-1.23. 压实密度; g/cm3; 1.7. 粒度分布 （正态分布）; μm; D10; 5.0-10.0. D50; 13.0-17.0. D90; 29.0-40.0. 比表面积; m2/g; 2.5-5.0. 杂质含量; ppm; Fe; ≤0.2. %; 灰分; 0.01-0.1. 首次放电容量; mAh/g; ≥330-360. 首次效率; %; ≥94. 3、主要设备 项目生产过程所需的主要生产设备见下表。 表5 本项目设备情况一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 不锈钢冲击磨(配套旋风分级机); 660型; 2套. 2; 冷式整型机; 球式整形; 4套. 3; 热式整型机; 球式整形; 40台. 4; 混合筛分机; 滚筒; 2台. 破碎机; 锤式破碎机; 2台. 5; 高温石墨化炉; 16000KVA内串石墨化炉; 3套. 6; 镇流变压器; 35/170-40/1.5; 3台. 7; 站用变压器; 35/400V/630kVA; 1台. 8; 铜排; 2套. 9; 铝排; 4套. 10; 包装系统; 2套. 11; 冷却水系统; 2台. 备注：经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》可知本项目所用设备均不在淘汰之列。《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）中“艾奇逊交流石墨化炉、10000 千伏安及以下三相桥式整流艾奇逊直流石墨化炉及其并联机组”属于淘汰工艺，本项目使用直流石墨化炉，未列入淘汰工艺。 4、原辅材料消耗 项目所采用的主要原料为煅后石油焦，该原料由合作企业提供。辅料保温料为市场购买。负极材料坯料和保温料其主要成分均为煅后石油焦。煅后石油焦是黑色或暗灰色坚硬固体石油产品，带有金属光泽，呈多孔性，是由微小石墨结晶形成粒状、柱状或针状构成的炭体物。石油焦组分是碳氢化合物，含碳90-97%，含氢1.5-8%。石油焦是延迟焦化装置的原料油在高温下裂解生产轻质油品时的副产物。石油焦的产量约为原料油的25-30%。其低位发热量约为煤的1.5-2 倍，灰分含量不大于0.5%，挥发分约为11%左右，品质接近于无烟煤。按热处理温度区分，石油焦可分为生焦和煅后焦两种，生焦由延迟焦化所得，含有大量的挥发分，机械强度低。煅后焦是生焦经煅烧而得，煅烧温度一般在1300℃左右，煅烧目的是将石油焦挥发分尽量除掉。这样可减少石油焦再制品的氢含量，使石油焦的石墨化程度提高，从而提高石墨电极的高温强度和耐热性能，并改善了石墨电极的电导率。煅后焦主要用于生产石墨电极、炭糊制品、金刚砂、食品级磷工业、冶金工业及电石等，其中应用最广泛的是石墨电极。该项目所采用煅后石油焦，本企业不进行石油焦煅烧、焙烧加工生产。 项目主要原辅材料及资源能源用量见表6，原辅材料技术指标见表7，原料主要成分见表8。 表6 主要原辅材料及资源能源一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量. 1; 石墨负极坯料（粒径5-40μm煅后石油焦）; 5807吨. 2; 保温料（粒径10mm以内煅后石油焦）; 1682吨. 3; 新鲜水; 4620吨. 4; 电; 1650万kWh. 表7 主要原材料技术指标表 序号; 材料名称; 检验项目; 单位; 标准. 1; 石墨负极坯料(成分为石油煅后焦); 外观; /; 颜色均一，无结块. 振实密度; g/cm3; 1.05. 粒度分布 （正态分布）; μm; D10; 11.38. D50; 21.23. D90; 39.70. 粒度范围; μm; 5-50. 比表面积; m2/g; 3.49. 杂质含量; Ppb; Fe; ≤50. %; 灰分; 0.5. %; 硫分; 0.2. 首次放电容量; mAh/g; 320~370. 包装; /; 无破损，无撒漏. 固定碳; %; 98.9. 2; 保温料(成分为石油煅后焦); 外观; /; 颜色均一. 振实密度; g/cm3; 1.05. 粒度; mm; ≤10. 比表面积; m2/g; 3.49. 杂质含量; ppm; Fe; ≤50. %; 灰分; 0.5. %; 硫分; 0.2. 首次放电容量; mAh/g; 200. 包装; /; 无破损，无撒漏. 固定碳; %; 98. 备注：保温料煅后石油焦的化学成分与石墨负极坯料煅后石油焦的一致，主要区别在于保温料粒径为10mm以内煅后石油焦，放电容量为200mAh/g以上，保温料各方面品质均低于坯料。 表8 主要原材料主要成分一览表 原料名称; 产地; 分析项目. 水份; 挥发份; 灰份; 真比重; 硫份; 含碳量. 负极材料碳粉; 上海杉杉; 0.15%; 0.07%; 0.4%; 2.09; 1%; 98.33%. 煅后焦; 葫芦岛; 0.15%; 0.08%; 0.5%; 2.08; 1%; 98.07%. 5、劳动定员及生产班制 项目建成后劳动定员为100人，其中：技术人员10 人，管理人员15人，操作工人75人，厂区内建设有小型食堂、淋浴等设施，工作人员除少数值班人员外，基本不在厂区内住宿。年生产330天，除石墨化为3班制生产外，其他工段均为1班制生产，每班工作8小时。 6、公用工程 （1）给水 根据项目可研设计，本项目总用水量约为14m3/d，其中生产用水5m3/d、生活用水9m3/d。生产用水主要用于循环冷却水系统补充水。 （2）排水 本项目排水雨污分流。雨水为地面有组织排放，沿厂区道路两侧敷设排水管道系统，冷却水排水可作为清净下水排入雨水管道；建设废水排水系统。厂区废水主要为职工生活污水，废水经处理后生活污水经管道送林州市经济开发区污水处理厂处理。 （3）供电 由园区35KV 供电支线接入变配电室。厂外供电专线，采用交联聚乙烯全包装高压电缆引下，然后采用直埋方式输送变配电室。供电电源要求380V/220V/50HZ，其中主要设备电压均为380V，少数小型设备电压为220V，照明电压均为220V，石墨化使用经整流过的直流电，电压在40~160V。年耗电量约为1650万kWh。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在有关的原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置及交通 林州市地处河南省西北部边缘，太行山东麓，晋、冀、豫三省交界地带。东与安阳县、鹤壁、淇县接壤，南与卫辉市、辉县市交界，西与山西省平顺、壶关、陵川等县毗邻，北隔漳河与河北省涉县相望。地理位置在东经113°37′37″～114°51′00″、北纬35°40′23″～36°40′23″之间。市境南北长74 km，东西宽29.4km，总面积2046 km2，总人口100.89万人。 本项目所在地位于河南省林州市产业集聚区，项目地理位置详见附图。 2、地形地貌 林州市地处山区，群山斜列，沟壑纵横，总趋势为西高东低。据调查，有大小山头7658座，大型冲沟7845条，山地、丘陵面积为1760平方公里，占全市总面积的86%。 境内地貌分为中山、低山、丘陵、盆地四种类型。 （1）西部中山区 中山分布在市区西部，呈东北向西南逐渐倾斜，属太行山山脉，一般海拔约800～1000m，局部超过1500m（城关的四方脑南山头海拔1632m，为林州市最高点），面积为467km2。以淅河为界，中山分为北段太行断块中山和南段太行褶皱中山。北段太行断块中山，山势异常陵峻，具有断块山地特征。组成山地的岩石主要是隧石条带白云岩和白 云质石灰岩，呈陵壁状。其间有风化的砂质页岩和粉砂岩，常形成缓坡，二者交替造成阶梯状绝壁，山顶顶部平坦，为古剥蚀面。断块中山具有山高沟深、土薄石厚、秃坡宽阔、资源缺乏等特点。因而，耕地很少，除山间沟谷底部有小块耕地外，大部分是光山秃岭和陡壁。南段太行褶皱中山，海拔多在1000m以下，小部分超过该高度，其岩石多为石灰岩，山势较平缓，绝壁极少见。 （2）南北低山区 低山分布在林州市的南部和北部，一般海拔在500～800m，局部超过800m，面积约700km2。低山多有石灰岩组成，山势平缓，山中有较宽平的谷地和小规模平地。 （3）东部丘陵区 东部山势平缓，海拔约350～500m，局部超过500m，面积约593k m2，矮丘主要有石灰岩组成，山坡一般平缓，山顶多呈浑圆状。 （4）盆地 在中山、低山及丘陵中间，自北向南分布着城关盆地、原康盆地、临淇盆地，面积共约286km2。盆地中心地势较平坦，略有高低起伏，一般海拔250～400m。 3、地质与水文 （1）地质 市域内断层较多，大小断层交错出现，地表水大量漏失，由于石灰岩分布广泛，多裂岩、溶洞，给地表漏失提供了通道。市区地下水分布不均，南部深度32m，城区15～20m，北关7～10m。 市区位于盆地东边，多为第四纪黄土及冲击层所覆盖，地势平坦，土层较厚，一般地耐力为150～200Kpa．，东山属奥陶纪石灰岩，最高地耐力为300 kpa。 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)，林州市地震基本烈度为七度，设计基本地震加速度值为0.15g。 （2）水文 林州市境内主要有浊漳河、露水河、洹河、淅河和淇河5条河流。这些河流均属海河的卫河水系，除浊漳河水源较充沛外，其余均系季节性河流。另外还有红旗渠和弓上水库。 1）浊漳河 发源于山西沁县，系漳河支流，属省际边境河流。浊漳河在林州境内长约30km，流域面积约400km2，占全市总面积的19.55％，是林州市大型山区灌溉网—红旗渠的水源，也是林州工农业生产及群众生活用水的主要水源。 2）露水河 发源于山西省平顺县，流经市境西北部，北入漳河。上游段纵坡较陡，河床切割较深。下游段河床浅且宽，漂砾石覆盖较厚。两岸山麓堆积层地段冲沟发育。南谷洞水库建于河道峡口处，总库容5804万m3。 3）洹河 发源于林州北部的林虑山下，源头位于姚村镇北部分水岭南侧，呈西北东南走向，到横水镇横水村南接纳桃源河后经丁家沟进入安阳县境，至内黄县入卫河。洹河在林州市境内长约40km，流域面积约840km2，占全市总面积的41.05％。上游段行于山前丘陵区，除雨季外，常年干枯。 4）淅河 淅河系淇河的较大支流，发源于山西省陵川县，东行到合涧镇嘴上村西进入林州市，横穿境内中部3个镇略偏东南走向，到临淇镇河口村汇入淇河。淅河在林州境内全长约35km，合涧村以上段，河沟深切，两岸冲沟发育，以下河床略为平坦。合涧村以上6km处建有弓上水库，总库容2741万m3，兴利库容1575万m3。水库下游河水潜入地下，流行18km，到雷家村附近又出露地表。淅河两岸较大的泉水有石门寺泉和康王泉。 5）淇河 淇河发源于河南省辉县市，入林州市后穿临淇盆地，呈S形由西南向东北走向，到五龙镇黄华营村后进入鹤壁市，于淇县入卫河。淇河在林州的流域面积806km2，占全市总面积39.4％。淇河上游建有石门水库，上游段淇河水潜入地下不易利用；下游段进入深山峡谷，水低山高，开发困难。 林州市的河流均属海河流域的漳河、卫南运河水系，境内河流都有山地型间歇性河流的特征。水量大小主要受降雨影响，季节性变化显著，各支流经常干枯无水，主河道基流甚小，久旱无雨濒于断流，不能作为城市供水的水源。 6）干渠及水库 红旗渠工程于1960年动工，1965年总干渠通水，总干渠全长70.6 km；渠宽8m，渠高4.3m，设计引水流量23m3/s，最大流量25m3/s，1969年一、二、三干渠和主要干渠均修成通水。总长度1500多km。设计灌溉面积3.1万km2，灌溉面积最大达到过3.6万km2。 弓上水库1958年动工修建，1960年建成并蓄水，上游流域面积605km2，兴利库容1575万m3/a，总库容2720万m3/a，死水位473m，正常水位498m，最高水位507.1m。据弓上水库15年（1976～1990）水文资料记载。淅河多年平均来水量为6600万m3。年最大来水量为26601.20万m3，出现在1982年；最小来水量为1101.49万m3，出现在1986年。水库大坝为粘土心墙堆石坝，最大坝高50.3m，坝顶长274m，溢洪道位于大坝右端，最大过水宽105m。 弓上水库多年平均调蓄量为2800万m3。担负着下游4个乡镇的2.2万亩耕地灌溉和部分企业用水，多年平均用水量为700万m3，仍有2100万m3的盈余水量。1996年6月引弓入城供水工程建成后，弓上水库被列为城区供水专用水源，为提高保证率，又先后连通了合涧高峰渠和城区桃园水库供水工程，形成了一个互相补充、相互调节的供水系统。弓上水库除险加固工程于1997年5月1日动工，2001年11月4日全部完成并竣工，历时四年六个月。通过除险加固工程建设，水库防洪标准达到了千年一遇，坝顶高程达到了509.95m，防浪墙顶高程511.15m，坝顶长287m，水库总库容增加到了3190万m3/a。通过除险加固，弓上水库向城区供水更有保障。 南谷洞水库是举世闻名的红旗渠灌区的重要补充水源，位于河南省林州市城区西北35km太行山系之高山区的石板岩乡北湾村北，是海河流域浊漳河支流露水河上的一座以防洪灌溉为主，结合发电、旅游、养殖等综合利用的中型水库。坝址以上流域面积270km2，河道长度45km，平均坡降1.07%，该库大坝为沥青砼斜墙堆石坝，长205m，坝顶高程为540.5m，兴利库水位520m，相应库容3762万m3。 4、气象与气候 （1）四季特征 林州市属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，冷热季和干湿季区别明显。春季多风少雨，夏季炎热，降雨集中，秋季旱涝不均，冬季既干又冷。 春季温和，湿度回升快，大风多，降雨少，蒸发量大，光照充足，空气干燥。夏季气温高，雨量集中，且多暴雨，在强冷空气南下时，可造成雷阵雨和冰雹天气，给人的生命财产和工农业生产造成严重损失。秋季受南下冷气流影响，天气转凉，阴天多，降雨比较均匀，与同纬度平原地区相比，霜降来的早，冬季多受西伯利亚或蒙古高压控制，气候干燥。 （2）降雨 根据30年降雨资料统计，多年平均降雨量为650～700毫米。由于受地形、地势及季风影响，年内分配极不均匀，以7、8月份最为集中，约占全年降雨量的57.8%，6、7、8、9月约占76.4%，空间分布也不均衡，一般东北部偏少，南部偏多。 （3）气温 林州市多年平均气温为12.7℃，最暖年为13.9℃（1961年），最冷年为11.8℃（1976年）。日极端最高气温为40.6℃，出现在1979年6月13日；日极端最低气温为-23.6℃，出现在1976年12月26曰。月平均最高气温31.6℃，在7目份；月平均最低气温-7.8℃，在元月份。春季平均气温13.7℃，夏季平均气温25.3℃，秋季平均气温13.0℃，冬季平均气温-1.1℃。 （4）日照 全年日照时数为2477.6小时，五月份最多，为264.8小时；2月份最少，为167.9小时，年日照率为56％。 （5）风 本区虽海拔较高，但由于群山阻隔，一般风力不大，多年平均风速约1.7m/s，局部地带出现8级以上阵风。年静风频率41％，年平均8级以上大风为10.7次，多出现在冬春季节。最多为28次（1957年），最少为0次（1973年）。1975年4月5日，最大风速为32m/s，达11级。常年主导风向为：夏季多西南风；冬季多东风、东北风。 5、生物多样性 林州市境内植物种类繁多。其中农作物中粮食作物主要有：小麦、大麦、玉米、高粱、谷子、稷子、绿豆、黄豆、黑豆、红豆、甘薯等；经济作物有：棉花、芝麻、向日葵、蓖麻、酋麻、大麻、油菜、花生、西瓜、甜瓜等。林果类：枣、梨、杏、柿、桃、核桃、石榴、葡萄、李子、花红、花椒树等，草类：小蓟、大蓟、茅草、芦苇、蒺藜等，药材类700多种，其中常用药材160多种：荆芥、连壳、远志、柴胡、何首乌、板兰根等。林州市境内动物有禽类、兽类、鱼类、昆虫类及其它类种。其中昆虫类种类最多。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域人口及行政规划 林州市辖13个镇，3乡，4个街道办事处，全市总面积2046平方公里，97.7万人。城市规划区面积168平方公里，重点规划控制区面积37.8平方公里，建成区面积16平方公里，建成区人口14万人。全市13个建制镇中，姚村、陵阳两镇被确定为省级重点镇，临淇、河顺、合涧、东姚等4个镇被安阳市确定为市级重点镇；并有9个镇被命名为“中州名镇”，21个行政村被命名为“中州新村”。城镇化水平由10年前的6.7%提高到了33.9%。在市区建成了《红旗渠颂》和《山碑》城市雕塑，城市功能和城市品位得到了全面提升。 2、工农业经济 林州市工业主要有建材、轻纺、医药化工、能源、冶金、机械等六大产业群体。乡镇企业立足“铁、石、果、药”资源优势，外延与内涵并重，得到长足发展。林州素以“建筑之乡”著称，逐步形成以林州市建筑工程总公司、林州市建筑工程三公司、林州市建筑工程九公司为龙头，以各法人公司为骨干，以各乡(镇)公司为主体，以村组建筑工队为补充的建筑队伍。 林州市人多地少，历届党委、政府都十分注重农业生产。在大搞农田水利基本建设，积极引进、推广新技术的同时，引导广大农民以市场为导向，调整产业结构，发展龙头企业，逐步走上产供销、贸工农一体化的道路。 3、旅游 林州市旅游资源丰富，形成以红旗渠游览区．太行大峡谷、黄华神苑、洪谷金灯、天平北雄、龙凤园林、五龙洞、万泉湖等主要景区为主体，其他景观为补充的红旗渠、林虑山风景名胜区。同时，利用景区内得天独厚的地理条件，开辟了亚洲第一、世界一流的国际滑翔基地。1990年11月，林虑山风景区被省政府以豫政[1990] 164号文件公布为省级风景名胜区。2002年10月，红旗渠游览区被评为国家4A级旅游区。2003年4月，红旗渠景区入选中国旅游知名品牌。 4、姚村镇 林州市姚村镇位于太行山麓，红旗渠畔，距林州市北10公里处，全镇总面积101.5平方公里，小城镇规划区面积8.1平方公里，域内人口7.9万人，镇区人口2.75万人。2002年，全镇社会生产总值达到24.3亿元，其中工业企业生产总值17亿元，国内两税收入3200万元，财政收入1393万元，人均纯收入3200元。 5、林州市产业集聚区总体发展规划（2009-2020）环境影响报告书及准入要求分析 林州市产业集聚区总体发展规划（2009-2020）环境影响报告书由煤炭工业郑州设计研究院有限公司于2010年6月编制完成，并于2012年1月16日通过了河南省环保厅审查，审批文号：豫环审[2012]10号。根据规划环评内容及准入条件分析如下： 评价对象：河南省林州市产业集聚区总体发展规划（2009—2020年）。 评价时限：与规划时限一致为：2009-2020年； 评价基准年为2009年，近期2010-2012年，中期2013-2015年，远期2016-2020年。 评价范围：东部以翟阳线为界、南部以市北三环为界、西部以东南公路为界、北部以安姚公路为界。 产业定位：《林州市产业集聚区总体发展规划环境影响报告书》对林州市产业集聚区的产业定位为“以装备制造、汽车零部件加工为主导产业，重点发展以钢铁、汽配、煤机、铝电、石英砂等5个特色行业”。 供热工程规划： 热负荷预测：规划区采暖热负荷为597MW。 规划区范围内现状无集中供热设施，目前大唐电厂项目正在建设，除大唐热电厂集中供热外，规划新建蒸汽锅炉房2座，规模为230MW。另外对于生产余热较多的企业，可作为周边区域的热源。新建热力站12座。 供热工程现状：产业集聚区内企业使用蒸汽由凤宝特钢和大唐热电两家企业提供。凤宝特钢供热范围为迎宾大道以北区域，大唐热电供热范围为迎宾大道以南区域。大唐热电年供热量1.01×107GJ/a，供应电厂周围工业热负荷及林州市区和陵阳、河顺、姚村三镇的居民热负荷。辖区内供热管网主要分布在迎宾大道、安姚公路、金水路、陵阳路、盛唐大道5条路上，目前主要为中农颖泰提供蒸汽，光源新材料蒸汽管网正在建设中。 环境准入条件： （1）入驻产业集聚区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平，在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求； （2）鼓励建设汽车零配件、金属制品加工等符合规划产业定位的建设项目； （3）鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目； （4）限制高能耗、高污染的建设项目进入； （5）禁止建设受大气污染影响较大和耗水量较大的建设项目，汽配铸造企业禁止新建冲天炉； （6）禁止建设国家产业政策限制类的建设项目； （7）禁止建设国家产业政策淘汰类的建设项目。 6、《林州市产业集聚区发展规划调整方案》 林州市产业集聚区总体发展规划（2009-2020）环境影响报告书于2012年1月16日通过了河南省环保厅审查，审批文号：豫环审[2012]10号。规划环评批复后， 2016年，集聚区规划进行了调整。《林州市产业集聚区发展规划调整方案（2016-2020）环境影响报告书》于2017年通过了安阳市环保局组织的审查和复审。调整后的规划内容如下： ⑴规划概述 ①发展定位 以装备制造、电子电器为主导产业,以新能源装备、汽车零部件轻量化、总成化为主攻方向，形成具有较强科技创新能力、现代服务业发达、循环经济全面发展，生态环境良好、宜居宜业的现代化生态新城区，努力打造中西部地区极具发展潜力和竞争力的产业集聚示范区。 ②位置与范围 林州产业集聚区位于林州市市区东北,范围东至翟阳公路, 西至东南公路，南至鲁班大道向南500米、北至林长高速,规划面积为20.48km2（扣除区内河流、山地等不可利用面积3.8 km2）。 ③规划期限和人口规模 规划期限: 2016—2020年。 人口规模:规划到2020年集聚区总人口8.0万人。 ④主导产业 以装备制造、电子电器为主导产业。 ⑵产业布局 林州市产业集聚区的功能结构以道路主干网为基本空间架构，形成“两轴四楔六园区”的紧凑组团式布局。 ①装备制造产业园（北）：依托上市企业林州重机集团建设高端装备制造产业区，位于集聚区北部，由迎宾大道、南环路、新兴路、翟阳路围合的区域。 ②物流产业区：由南北两部分组成，安姚公路南区由金水路、迎宾大道、南北六路及翟阳公路围合而成，安姚公路北区由安姚公路、林长高速、郭家庄村围合而成。 ③电子电器产业园：依托光远新材料、宏创科技、红旗渠电器等企业建设电子电器产业园，位于集聚区西南部，由龙安北路、金阳大道、洹河沿河绿化带、东南公路围合而成。 ④装备制造产业园（南）：主要依托大唐林州热电、林丰铝电、高晶铝材等企业建设，立足林州产业集聚区铝、镁产业发展基础有事，推动产业链延伸和精深加工，大力发展新型铝合金、新型镁合金等轻合金汽车零部件材料，加快推进锻压镁轮毂、压铸铝轮毂等项目建设，打造全省重要的高品质铝镁合金精深加工基地。位于集聚区东南部，由翟阳公路、鲁班大道、金水路、盛唐大道围合而成。 ⑤生物科技产业园：依托中农颖泰林州生物科园，位于集聚区东南部，由东西五路、陵阳路、鲁班大道及向南500m至集聚区边界区域围合而成。 ⑥配套服务产业区：承担区内企业配套职工公寓、产品展示、职工培训、污水处理、中水回用等服务产业，位于集聚区中南部，由凤宝大道、龙安北路、盛唐大道、金水路所围合区域。 ⑶环境准入条件 根据规划的发展目标,林州产业集聚区环境保护准入条件基本要求如下： 表9 林州市产业集聚区工业项目环境准入条件一览表 项目类别; 环境准入条件. 基本条件; 1、产业发展应以规划主导产业为主，严格执行国家产业政策； 2、严格执行国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求；新建、改扩建等项目企业清洁生产水平必须达到国内清洁生产先进水平及以上要求； 3、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到知行环境影响评价和“三同时”制度； 4、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，必须做到污染物达标排放，并做好事故预防措施，制度相应的风险应急预案。. 总量控制; 1、新建排放水污染物的项目，污染物排放指标必须在提高区域现有工业污染负荷消减量或城市污染负荷消减量中调剂； 2、洹河氨氮已无环境容量，应协调相关部门加大洹河上游治理，同时应加快区域收水管网建设，保证污水处理设施及中水回用设施的稳定运行，提高中水回用率。. 投资强度; 装备制造业投资强度≥1035万元/公顷，电子电器产业投资强度≥1035万元/公顷；同时集聚区内的工业项目用地每公顷投资强度不得低于2250万元。. 鼓励类; 新入驻企业; 一般要求： 1、符合集聚区主导产业和产业布局要求； 2、有利于集聚区延伸产业链条，优化产业结构，促进产业升级改造； 3、高新技术产业、废物综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。. 主要发展： （一）装备制造项目 1、依托现有龙头企业，加大技术改造投入，开发、引进高水平、高附加值、高精密、低污染的设备制造产业或企业，如汽车及零部件、工业化智能机器人、新能源汽车部件及材料等； 2、国家产业政策鼓励类装备制造项目； （二）电子电器 1、依托现有龙头企业，加大技术改造投入，开发、引进高水平、高附加值、高精密、低污染的电子电器类产品或项目，如智能电器、智能家居产品，节能产品、一期仪表、覆铜板、电路板等； 2、国家产业政策鼓励类电子电器项目； （三）其他 1、现有企业利用先进适用技术进行循环经济改造的项目； 2、有利于区内企业间循环经济发展的项目。. 现有企业; 现有企业进行技术改造以及产品的升级改造。. 允许类; （1）不属于鼓励、限值、禁止行业的其余行业均为允许行业； （2）允许与集聚区及周边企业相配套的产业链条延伸项目入驻； （3）钢铁：支持钢铁企业产品升级、技术改造、延长产业链条、发展下游产品； （4）电解铝：支持电解铝企业产品升级、技术改造、延长产业链条、发展下游产品； （5）生物科技产业园：支持生物高新技术产品研发与生产，新增污染负荷必须满足产业集聚区主要污染因子总量控制指标要求，产业集聚区范围内主要污染因子实现增产减污； （6）依靠龙图企业或集聚区相对集中布局，建设电镀工序。. 禁止项目; 禁止入驻列入林州市产业集聚区负面清单中的项目。. 表10 林州市产业集聚区环境准入负面清单 序号; 分类; 负面清单. 1; 管理要求; 禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限值类项目. 禁止投资建设列入禁止用地目录、限值用地目录的项目. 禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目；. 禁止入驻投资强度较小，不能满足河南省国土资源厅《河南省工业项目建设用地控制指标》（豫国土资发[2008]12号）的有关规定；. 禁止建设列入《环境保护综合目录》（2015年）的高污染、高风险产品（采用附录中工艺且符合园区产业定位的项目除外）；. 禁止入驻不符合集聚区产业定位，且高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业，如水泥、陶瓷、制革及皮毛鞣制等；. 禁止引进三废处理技术不成熟、经济不可行的项目；. 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉、生物质锅炉；. 禁止破坏自然生态、损害人体健康和公众反对意见强烈的项目；. 禁止新入驻钢铁冶炼、电解铝等企业，现有企业禁止单纯扩大冶炼规模；. 2; 装备制造业; 禁止入驻未达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告2015年第25号）综合评价指数1级要求的新建、扩建的电镀项目； 禁止入驻含有毒有害氰化物电镀工艺，银、铜基合金及予镀铜打底工艺等不符合国家产业政策的电镀项目；. 3; 电子电器; 禁止排放废水涉重金属的生产项目的建设。. 4; 生物科技产业园; 严格控制生物科技产业园规划的用地规模，不得扩大规划的用地范围；严格限制高污染、高风险、难控制的生物制品的研发与建设；对现有企业要加快行业特征污染因子的治理与控制，入驻企业不得涉及P3、P4生物安全实验室、危险化学品，建议仅入驻单纯分装、复配类生物科技项目。. 本项目的建设位于产业集聚区中的北部片区，位于装备制造产业园。根据《林州市产业集聚区发展规划调整方案（2016-2020）环境影响报告书》，本项目属于拟入驻项目，“与主导产业基本相符，属装备制造产业的上游相关产业。”因此，本项目符合林州市产业集聚区规划。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 根据《安阳市环境空气功能区划（2016-2020）》，项目所在区域为二类区，根据安阳市环境空气质量日报（2017年7月18日），林州市气象局监测点PM10浓度58μg/m3，PM2.5浓度32μg/m3，项目区域可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量 本项目东南侧距离1100m为洹河，根据《安阳市地表水环境功能区划》（2016-2020），洹河该段为IV类水域。根据安阳市地表水环境质量周报（2016年第11周）（2016年3月7日-3月17日），洹河丁家沟断面COD浓度为22.3mg/L，氨氮浓度为1.36mg/L水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。COD、NH3-N与Ш类水质（COD20mg/L，NH3-N1.0mg/L）相比，分别超标0.115、0.36倍。 表11 监测数据与执行标准一览表 mg/L 监测断面; 项目; 氨氮; 化学需氧量. 丁家沟断面; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准; 1.5; 30. 安阳市地表水环境质量周报（2016年第11周）; 1.36; 22.3. 3、声环境质量 本项目位于林州市产业集聚区，根据天工公司委托河南博晟检验技术有限公司在2016年7月11日-12日进行的环境质量现状监测，噪声监测结果为：东厂界处噪声平均值为昼间49dB（A），夜间43dB（A）；南厂界处噪声平均值为昼间56.7dB（A），夜间48.6dB（A）；西厂界处噪声平均值为昼间56.3dB（A），夜间40.5dB（A）；北厂界处噪声平均值为昼间43.7dB（A），夜间37.5dB（A），厂界处噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，区域声环境质量现状良好。 4、生态环境质量 项目周围主要为空地及企业，地表植被主要为野草、灌木等，生态环境一般。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 拟建项目环境保护目标及保护级别详见下表： 表12 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 环境空气; 希望小学、幼儿园; E; 530; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 河西村; NW; 690. 焦家庄; S; 530. 申村; E; 760. 后柳林、柳林村; SW; 800. 东张村; NE; 830. 地表水环境; 洹河; S; 2450; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类.

## 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准相关要求，具体标准值见下表。 表13 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染因子; 环境质量标准限值（μg/m3）. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. TSP; 200; 300; /. NO2; 40; 80; 200. SO2; 60; 150; 500. 非甲烷总烃标准参照执行《大气污染物排放标准详解》确定具体数值即一次值浓度限值2mg/m3。 2、地表水环境 项目所在地附近地表水为洹河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，具体标准值见下表： 表14《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类; pH; 6~9. 高锰酸盐指数; ≤ 10mg/L. COD; ≤30mg/L. BOD5; ≤ 6mg/L. 氨氮; ≤1.5mg/L. 3、声环境 项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，敏感点执行2类标准，具体标准限值见下表。 表15 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目热处理废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41-2015）表1、表2标准，见表16。其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。由于项目所在地属于京津冀通道城市，建议相关行业标准颁布后，废气污染物排放执行特别排放限值要求。 表16 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41-2015）表1、表2 mg/m3 级别; 烟尘浓度; SO2浓度; NOx. 新建项目; 30; 200; 400. 表17 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h（15m）; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 颗粒物（炭黑尘）; 18; 0.51; 肉眼不可见. 项目食堂排放油烟应执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的相关规定，根据其规模满足标准中油烟的最高允许排放浓度和相应的油烟净化设备的最低去除率，具体执行标准值见表18。 表18 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）（摘录） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 2、废水 项目废水污染物排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准和林州市经济开发区污水处理厂进口浓度要求。污水处理厂水质排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表19 水污染物排放标准 单位：mg/L，pH值除外 标准; 污水综合排放标准; 污水处理厂进厂要求; 城镇污水处理厂污染物排放标准. 污染物; 三级标准; 进厂浓度限值; GB18918-2002一级A标准. pH; 6-9; 6-9; 6-9. COD; 500; 310; 50. BOD; 300; 130; 10. 悬浮物; 400; 180; 10. 氨氮; —; 25; 5（8）. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011），具体执行标准值见表20。 表20《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，具体标准限值见下表。 表21《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 区域类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 运营期一般固废及生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）中的相关标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本次工程经总量核算，建议总量控制指标为： SO2：20.625t/a，COD0.12t/a、氨氮0.012t/a。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期工艺流程 本项目施工过程中材料运输、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、废气、固体废弃物、施工废水等污染物，施工期工艺流程及产污位置见下图。 图2 施工期工艺流程及产污位置图 - 运营期工艺流程 1、生产原理及工艺选择。 自然界中炭的存在形态有三种：金刚石、石墨和各种煤炭。金刚石和石墨是结晶形炭，各种煤炭为无定形炭。他们都是炭的同素异构体。炭的三种形态在一定条件下可以转化。一些无定形炭加热到2600℃以上的高温，可以转化为石墨；而石墨在极高的压力和高温下又可以生成金刚石。人们利用这种炭的存在形态及其转化规律，生成人造石墨和人造金刚石。 石墨化加工就是将炭素制品（本项目为煅后石油焦）放入石墨化炉中通电加热，在3000℃以上的高温下进行热处理，使炭粉由无定形炭向石墨化炭转化，以得到所需要的物理化学性能。石墨化的方法按加热方式可分为直接法和间接法；按用电性质可分为直流电石墨化和交流电石墨化。所谓直流法就是电流直接通过炭素制品，制品本身就是导体，通过电阻加热使制品达到石墨化温度。 我国采用的石墨化工艺有艾奇逊法（采用艾奇逊石墨化炉）、内热串接法（采用内热串接石墨化炉）、中频感应法（采用感应加热炉）。本项目采用的是改进的内串法石墨化炉。 20 世纪70 年代后，大功率整流器发展较快。直流石墨化炉逐步在国内开始应用。直流石墨化炉具有功率因素高、电炉能耗低、加热速度快的显著优点。在直流石墨化炉上可以实现大功率、高电密、快曲线的操作，使石墨化生产达到高产、优质、节电的目标。 虽然内热式串接石墨化炉有很多优点，但目前国内的内热串接直流石墨化炉仍存在炉体和保温料蓄热损失，散热损失大；冷却时间长，产量小；对生产工艺的要求严格等制约因素。本项目与天津工业大学联合研制锂电池负极材料石墨化炉，采用专利技术，有效避免以上问题。本项目使用的炉型为内热式串接石墨化炉，不使用电阻料、电流直接通过由坯料作为导体产生高温使坯料石墨化，坯料周边放置保温料用于石墨化过程中保温。 石墨化炉石墨化原理主要为：项目采用的锻后石油焦为无定型碳，纯度越高的石油焦能够产生的石墨化程度越高。石墨化碳与石油焦的区别主要为晶体结构的不同，石油焦在石墨化过程中，通过高温的作用，石油焦中的无定型碳逐步向石墨化炭转变，当温度达到1500℃时，晶格开始变化。随着室温升高，这种变化愈趋剧烈，特别在1600～2100℃之间，晶体的增长最快。但到2100℃以后，晶体的增长逐渐变慢。石油焦原料中原来就存在着极小的石墨晶体，在石墨化过程中，由于热的作用，这些晶体通过碳原子的位移而“焊接”在一起成为较大的石墨晶体；石墨化时，有新的晶体形成，新晶体是在原晶体的接触界面上吸收外来的碳原子而生成的，这种再结晶生成的新晶体保持了原晶体的定向性；实际上石墨化是一种比再结晶理论所描述的过程复杂得多的多阶段过程，原料在石墨化过程中既有晶体尺寸的增大，也有原子价键的改变和有序排列等质的变化。石墨化机理比较复杂，有许多问题还在探索之中，有待于今后不断充实。 2、石墨化加工工艺 该项目所采用负极材料坯料和保温料成分均为煅后石油焦，其化学性质基本相同，本期工程生产负极材料的煅后焦由协作公司直接供应，保温料多数重复使用，少量由市场购买。 石墨化加工工艺过程包括前处理、装炉、通电、冷却、卸炉等几个工艺步骤。石墨化炉一个生产周期一般为30-40 天，而通电时间只占一个生产周期中的，2/5（即每次通电只有约12 天），但停电后，要经过长时间静置冷却才能将石墨化制品出炉。石墨化炉的一个生产周期较长。1台电源设备可以供给1套并排设置的石墨化炉，项目所建设3套石墨化炉配套3台变压器。石墨化炉初始运行阶段需要40天完成一个周期，企业根据运行状态对设备参数进行调整，最终在稳定生产后生产周期可压缩至30天。 3、工艺流程简述 本项目对炭粉进行石墨化加工。厂区内设3套石墨化炉，单套加工能力为155吨/次（月）。石墨化炉炉体采用耐火砖结构，石墨化炉周边配套建设破碎、分级等前处理设施及仓库等。项目工艺流程主要包括以下几个阶段： （1）由协作公司供给焙烧后石墨负极材料坯料，粒径约1mm，物料全部桶装运入，经过冲击式磨机粉碎后分级，粒径5-50μm的材料进入整型工序，粒径5μm以下的材料作为废品定期出售，50μm以上的返回冲击磨重新破碎。 （2）由市场选购煅后石油焦作为保温料，保温料的粒度在10-20mm，散装或袋装运入，经锤式破碎机粉粹至粒径10mm以下作为保温料（由于市场上煅后石油焦产品较多，有时采购的原料粒径低于10mm可不需要破碎加工）。 （3）对破碎分级后的坯料通过负压系统输送入整形机进行球型整形。根据物料的粒度及形状，采用冷及热整型设备对物料进行球状整型，整型后物料桶装带入石墨化炉。所购物料粒度符合要求的可不进行整形。 整形工序主要是根据要求使球形石墨各个方向均成为球形，拟建项目要求球形石墨比表面积≤2.0，为此经过粗碎后分级得到的石墨规格粉料，尚需要进行必要的修整，使规格粉料的边缘得到修整。该项目采用2种类型的整形机，根据每批次来料的性质，首先进行冷整形，冷整形后不能达到整形要求的，再进行热整形，热整形机采用电力加热，加热状态下整形有利于物料的球化。 整形机的原理类似于球磨机，整形机设备全封闭，整形后的物料被上升的气流输送至叶轮区，在叶轮离心力和风机引力的作用下，整形后物料由配套的旋风集尘器收集。 （4）由于项目的石墨化生产工艺要求，对物料装炉要求较高，物料采用人工装炉。负极材料放入中间，四周分布为保温炉料，负极材料和保温料之间采用石墨板隔开，加热4-6天，冷却25-35天。石墨化炉加热过程的冷却采用水冷等方式，石墨化炉冷却阶段采用间接风冷的方式，在石墨化炉底部设置有风道，通过风机鼓入冷风对炉体进行降温，冷风不与物料直接接触。冷却后物料采用负压抽料机对物料进行收集。负压抽料机配套有除尘设备。 （5）在石墨化炉卸料过程中，由于卸料机操作的精度及用于间隔的石墨板破裂等问题，石墨化处理后的负极材料中会混入少量的保温料，故需要对半成品进行后处理，企业拟采用振动筛分对本成品料进行处理，由于保温料和负极材料粒径相差较大，经过筛分处理后，不同批次生产的负极材料（5-50μm）的颗粒进行混合为成品桶装入库。筛分的保温料用作固废出售。 （6）企业保温料可重复使用，保温料经螺旋桨卸料机收集后，保温料越靠近中间负极材料的部分越有可能石墨化或半石墨化，这些保温料同样可以作为要求较低的电池的负极材料出售，故根据企业工艺设计，企业石墨化炉第一次装料用保温料约1500t，以后每次替换10%左右的保温料重新使用，保温料靠近中间位置部分原料已经石墨化或半石墨化，每次替换10%左右的保温料。剩余的保温料回用，替换的保温料作为固废出售给其他电极制造公司。 项目生产工艺流程图如下： 图3 项目工艺流程及产污环节图 坯料 破碎、分级 球形整形 装炉 保温料 破碎 热处理（石墨化） 卸料 保温料 半成品负极材料 筛分混合 90%回用 10%作固废 G、N、S G、N、S G G、N、S G G、N、S G、N、S 包装 图例 G:废气 N：噪声 S：固废 成品 G、N

主要污染工序： 一、施工期 1、大气污染源 施工期大气污染物主要为土建阶段场地施工产生的扬尘，主要污染物为TSP；运输车辆及施工机械（燃油）作业时产生的燃油废气，主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物。 2、废水污染源 施工期废水主要包括施工废水和生活污水。其中施工废水主要包括土石方基础施工阶段、机械冲洗、场地冲洗等排水；施工人员生活污水主要为洗手废水。 3、噪声污染源 施工期噪声主要来源于施工过程中挖掘机、碾压机、运输车辆等机械设备的运行。 4、固废污染源 固体废物主要包括施工垃圾和生活垃圾。 二、运营期 （1）废水 本项目废水主要包括生产工艺废水（石墨化炉冷却水），职工生活污水。 （2）噪声 本项目产噪设备较多，企业使用的破碎机、分级机、筛分机、风机等设备均产生噪声。 （3）固废 本项目固废主要为分级工艺产生的不合格原料及除尘灰。 （4）废气 主要为原料破碎、筛分混合阶段和成品包装产生的粉尘。石墨化炉热处理阶段产生的含尘废气。 项目污染源及污染物排放特征见下表： 表22 污染源及污染物简况 类别; 污染源名称; 主要污染物; 产生特征; 排放特征. 废水; 炉体冷却; 盐分; 间断; 回用. 职工生活; COD、氨氮; 间断; 达标排放. 废气; 磨机、分级、整形; 粉尘; 间断; 治理后达标排放. 锤式破碎机; 粉尘; 间断; 治理后达标排放. 石墨化热处理; 烟尘、SO2、非甲烷总烃; 间断; 治理后达标排放. 装料; 粉尘; 间断; 治理后达标排放. 筛分、混合; 粉尘; 间断; 治理后达标排放. 包装; 粉尘; 间断; 治理后达标排放. 固废; 不合格原料; 石油焦粉; 间断; 出售综合利用. 除尘灰; 石油焦粉; 间断. 石墨化炉炉体; 废耐火材料; 间断. 清炉筛分; 废保温料; 间断. 噪声; 破碎机、磨机、风机、筛分机; 噪声; 间断; 隔音、减震处理.

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#磨机、分级、整形 | 颗粒物 | 3000mg/m3，23.76t/a | 15mg/m3，0.119t/a |
|  | 2#磨机、分级、整形 | 颗粒物 | 3000mg/m3，23.76t/a | 15mg/m3，0.119t/a |
|  | 1#破碎机 | 颗粒物 | 3000mg/m3，15.84t/a | 15mg/m3，0.079t/a |
|  | 2#破碎机 | 颗粒物 | 3000mg/m3，15.84t/a | 15mg/m3，0.079t/a |
|  | 石墨化炉 | 颗粒物 | 60mg/m3，9.694t/a | 11.4mg/m3，1.837t/a |
|  |  | SO2 | 851.1mg/m3，137.503t/a | 121.3mg/m3，20.625t/a |
|  |  | CO | 5.9mg/m3，0.95t/a | 0mg/m3，0kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.1mg/m3，0.177t/a | 0.8mg/m3，0.130t/a |
|  | 装炉 | 颗粒物 | 1410mg/m3，0.74t/a | 7mg/m3，0.004t/a |
|  | 1#筛分混合包装 | 颗粒物 | 2000mg/m3，42.24t/a | 10mg/m3，0.211t/a |
|  | 2#筛分混合包装 | 颗粒物 | 2000mg/m3，42.24t/a | 10mg/m3，0.211t/a |
| 水 污 染 物 | 设备冷却 | 水量 | 3000m3/d | 0 |
|  | 生活污水 | COD | 320mg/L，0.76t/a | 272mg/L，0.65t/a |
|  |  | SS | 180mg/L，0.43t/a | 126mg/L，0.30t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.06t/a | 25mg/L，0.06t/a |
| 固 体 废 物 | 石墨化炉炉体 | 废耐火材料 | 600t/a | 0 |
|  | 除尘器 | 收尘灰 | 167.48t/a | 0 |
|  | 坯料破碎分级 | 不合格坯料 | 581t/a | 0 |
|  | 清炉筛分 | 废保温料 | 1659t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 72t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目运营期设备运行产生噪声，声源强度一般在80～90dB（A）。通过基础减振、隔声等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 根据现场踏勘，项目区域内无珍稀动物存在，附近无划定的自然、生态保护区。评价分析认为，本项目建成后对厂址周围区域生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

## 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 （1）主要污染因子的确定 本项目废气主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气以及装修阶段的油漆废气，其中以施工扬尘对空气环境质量的影响最大。 工程施工时，在运输车辆行驶、施工垃圾的清理及堆放、人来车往、堆料场装卸材料等均可能产生扬尘。一般情况下，其产生量在有风、旱季的晴天多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。 经综合对比，项目施工期对周围大气环境影响最大的为施工扬尘。因此，本次环评将对施工扬尘对项目周围产生的影响进行预测评价。 （2）施工扬尘分析 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表。 表23 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可知，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 （3）拟采取措施分析 项目实施洒水抑尘措施，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。由表21中可以看出实施洒水后可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 由表24可知项目在实施洒水措施的情况下，本项目施工期施工扬尘对周围环境影响较小。 表24 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 为了将产生的影响减小到最小，施工中应严格按照有关规定执行，采取切实有效的措施做到： 1）施工中采用密目安全网全封闭施工，以减少扬尘对环境空气的影响。 2）施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，运输车辆装载量适当，尽量降低物料输运过程中的落差，适当洒水降尘，及时清除路面渣土，减少扬尘对环境空气的影响。 3）合理安排挖掘土方的堆放场地，及施工工序，注意场内环境的挖填方平衡，以减少因土方的不地合理占地堆放而影响施工进程。 4）进离场道口路面硬化处理。 评价认为，在施工期应加强对施工扬尘的控制，及时喷洒水（特别是在干燥季节）和对松土压实，严格按照国家环保总局和建设部发的环发（2001）56号“关于有效控制城市扬尘污染的通知”、安阳市人民政府办公室关于印发安阳市治理扬尘污染攻坚战实施方案等7个方案的通知（安政办[2016]63号）和安阳市人民政府办公室关于印发安阳市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知，安政办〔2017〕13号的文件精神执行，可避免和减缓施工扬尘对周围敏感点的影响。 （4）施工废气 施工废气是来自设备、机械运转时产生一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放，其对周围大气环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析 施工期污水主要为施工人员生活污水和施工废水。 （1）施工废水 包括场地冲洗废水和机械冲洗废水。项目废水量约为5m3/d，施工废水成份主要为SS。项目在施工工地应设置临时沉淀池，使施工废水中悬浮物尽可能降低，经沉淀后的施工废水全部回用于施工或洒水降尘。 （2）生活污水 本项目施工高峰期施工人员可达25人左右，施工人员来自当地。施工期期间，工地生活污水主要为洗手废水按0.05m3/人·d，产生量为1.25m3/d，洗手废水直接泼洒场地抑尘。 3、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要来源于各类施工机械设备，具体可分为机械噪声和施工车辆噪声。 （1）机械噪声 机械噪声由各类施工机械产生，如挖掘机、碾压机等。该类噪声源多为点声源。在各类施工机械中，挖掘机的噪声较高，在80dB（A）以上。实际工程施工中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。主要施工机械噪声随距离衰减的情况见下表。 表25 主要施工机械（单台）噪声随距离的衰减变化 机械设备; 噪声值（dB）; 距噪声源距离（m）. 15; 50; 100; 150; 200. 挖掘机; 相对距离噪声值变化范围; 72－93; 62－83; 56－77; 52－73; 50－71. 碾压机; 69－81; 59－71; 53－65; 49－61; 47－59. 由上表可知，单台施工机械约在100m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界噪声限值。施工期间，施工机械是组合使用的，噪声影响可能比上表中的计算结果还要高一些。 经现场踏勘，距离厂界最近的敏感点为项目东侧530m的希望小学和幼儿园，已超出了噪声影响的范围。 （2）施工车辆噪声 施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声，多为瞬间噪声。根据同类建筑项目，若施工单位文明施工，合理安排施工时间，控制夜间施工，施工期间产生的噪声将能够达到国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）各施工阶段标准限值要求。且施工期噪声对环境的影响是短期的，随着施工期结束其影响也随之消失。 4、施工期固体废物影响分析 项目施工期固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾、材料废包装袋。 生活垃圾：项目施工期生活垃圾产生量20kg/d，统一由环卫部门收集送至垃圾填埋场进行处置。 材料废包装袋：项目施工过程中产生的材料废包装袋合计10kg/d，这部分包装袋由废品收购站进行回收利用。 5、施工期生态环境影响分析 本项目施工期通过严格按照工程设计施工、合理安排施工时间、临时堆场防雨、防风、洒水降尘、加强管理等措施可有效减小施工期的生态环境影响。 评价认为：在施工期，认真按施工要求进行文明、安全、环保施工，对施工扬尘、废水、噪声、固废按本环评提出的环保措施进行有效治理和处置，及时对裸露土地进行表面植被培养和生态恢复，本项目的防治措施能有效控制施工期造成的环境影响。

二、运营期环境影响分析 - （一）大气环境影响 项目营运期主要大气污染物是：原辅料前处理、后处理产生的粉尘、石墨化炉加热过程产生的烟气和职工食堂油烟。 1、前处理粉尘 （1）破碎、分级粉尘 负极材料坯料购进后需要采用冲击式磨机对原料进行破碎，磨机粉碎后物料通过负压抽风至磨机配套分级设备，分级后的坯料再通过负压抽风至整形设备。项目所安装磨机、分级机、整形机属于同一套负压系统，末端配套有袋式除尘器，粉尘经袋式除尘器处理后达标排放。 该项目2套磨机、分级、整形系统各配套有1台袋式除尘器，对外排粉尘进行治理后达标排放，目前尚无负极材料专用粉磨及分级设备的产尘量资料，经类比同类锤式破碎机破碎石粉时产尘浓度，粉尘产生浓度约为3000mg/m3，风机风量为3000m3/h（单台），全年生产时间约为2640h，企业所用气箱式脉冲袋收尘器除尘效率按照99.5%设计，则经治理后2 套袋式除尘器外排粉尘浓度均为15mg/m3,排放速率均为0.045kg/h，分别经各自15m排气筒外排。由于项目2套磨机距离较近，其两个排气筒距离远小于小于其几何高度之和，其排放的污染物相同，应计算等效排气筒，该项目破碎分级设备等效排放筒高度为15m，等效排放速率为0.09kg/h，排放浓度为15mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中颗粒物（炭黑尘）18 mg/m3、0.51kg/h的要求达标排放，排气筒高度15m。 （2）保温料破碎粉尘 项目所购进保温料粒度较大，需要使用破碎机对物料进行破碎处理，该项目建设有2套破碎机，环评建议2套破碎机分别配套建设2套袋式除尘器，对外排粉尘进行治理后达标排放，经类比同类设备产尘浓度，粉尘产生浓度约为3000mg/m3，风机设计风量为2000m3/h（单台），全年生产时间约为2640h，企业所用气箱式脉冲袋收尘器除尘效率按照99.5%设计，则经治理后2套袋式除尘器外排粉尘浓度均为15mg/m3,排放速率均为0.03kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中颗粒物（炭黑尘）18 mg/m3、0.51kg/h的要求达标排放，分别经各自15m高排气筒排放。 2、热处理废气 （1）烟尘与SO2 项目坯料在石墨化过程中会产生少量的粉尘，项目坯料入炉量约为5115t/a，保温料（新料）入炉量约1650t/a。根据企业提供原辅料及产品质量要求，原料中灰分含量约为0.5%，成品中灰分含量低于0.01%，由此可知，在石墨化加热过程中，原料中的灰分会烧失，但由于石墨化过程中保温料和坯料堆积在石墨化炉中，虽然上部开口设置。但多数灰分烧失后产尘都被截留在物料中，故热处理烟尘产生浓度较低，经查阅资料，漳州友利石墨有限公司年产32000吨石墨化焦生产项目一期工程（5000t/a）验收监测数据，该企业石墨化炉入炉原料为煅后石油焦，保温料为冶金焦炭和石英砂，其石墨化炉烟尘产生浓度为51.1-58.7mg/m3。经类比，本项目热处理烟尘产生浓度为60mg/m3，产生量约为3.06kg/h，按照每个生产周期加热12d计算，每座炉年加热时间约为3168h，则烟尘产生量约为9.694t/a。 企业所采用坯料及保温料成分均为煅后石油焦。根据企业提供的原料指标，其含硫量低于1%，根据企业提供的产品设计参数，企业产品指标中硫分含量低于0.05%。按照炉料中硫分全部转化为SO2计算，石墨化炉加热过程中SO2产生量为137.503t/a，SO2产生浓度为851.1 mg/m3。 参考同类企业石墨化炉废气治理设施，企业计划在炉体上方安装移动式集气罩，采用双碱法脱硫+湿式电除尘器对外排废气中烟尘和SO2进行治理后达标排放。集气效率按95%计。除尘效率按照80%、脱硫效率按照85%核算，外排废气中污染物浓度分别为烟尘11.4mg/m3、SO2121.3mg/m3，能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41-2015）中颗粒物30 mg/m3、SO2200 mg/m3的要求达标排放。烟尘无组织排放量为0.153kg/h、SO2无组织排放量为2.17kg/h。 （2）CO 石墨化炉在通电加热过程炉温不断升高，最高温度可达3000℃，对炉体升温过程中，尤其在800℃的低温阶段，填充料（即煅后石油焦）等含炭有机物易氧化，且由于填料在炉中封闭加热导致生成CO ，CO 是一种易燃易爆，与空气混合可能发生爆炸，与空气混合的爆炸极限为12%-74.2%；且CO 极易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧能力，造成窒息，严重可能死亡。考虑到CO 的易燃易爆、易中毒特性，目前同类企业普遍的做法是：在填充料中预留排气孔，废气通过该排气孔排出，由于炉内料层表面温度极高，已达到CO的燃点，CO在石墨化炉料层表面与空气接触后即可自燃，燃烧产物为CO2、H2O，废气经燃烧后可直接排入大气。 经类比《阿坝州汶川县宇宫炭素有限公司年产60000t/a石墨电极迁扩建技改工程环境影响报告书》中相关数据，该公司采用高温石墨化炉生产石墨电极材料，生产规模大于本项目，但采用的生产工艺和污染物治理工艺与本项目基本相同，生产周期基本一致，采用的原材料均为煅后石油焦，对煅后石油焦及石墨电极产品指标略有差别，但主要区别为杂质含量，物料形状、粒径等，对CO的产生系数影响不大，故本项目采用该企业数据进行类比是可行。该项目产生CO的产生量为0.95t/a，产生浓度约为11.8mg/m3。 ③非甲烷总烃 石墨化炉加热过程中由于热的不稳定性将会热解产生非甲烷总烃，该项目所使用煅后石油焦已经经过焙烧处理，在加热过程中产生的非甲烷总烃较少，经类比漳州友利石墨有限公司年产32000吨石墨化焦生产项目一期工程（5000t/a）验收监测数据，非甲烷总烃产生浓度为1.1mg/m3，由于非甲烷总烃与CO同时产生，通过自燃去除掉部分可燃的轻质烷烃类物质，最终外排废气中非甲烷总烃浓度为0.8 mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中非甲烷总烃120 mg/m3、10kg/h的要求达标排放，排气筒高度15m。按95%的集气效率反推非甲烷总烃无组织排放量为0.002kg/h。 3、填充料在装炉工段及清炉工段产生的粉尘 （1）装炉粉尘 本项目填充料（包括保温料和坯料）采用人工装炉，通过爪斗将桶装的填充料吊入炉内，人工堆料，此过程即为装炉，装炉过程中会有粉尘产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中炭黑厂的粉尘排放系数，装炉过程产尘率按0.1kg/t计，则装炉工段3套石墨化炉产生粉尘总量约为0.74t/a，经类比调查，目前国内企业多数对装炉及清炉时的粉尘未采取收集处置措施，粉尘均以无组织形式排入大气。为减少无组织排放，尽量降低废气对周围环境空气的影响，鉴于项目所建设3套石墨化炉装料时间不一致，每次填料时间约4h（每套炉总填料时间约为35h），本评价要求：在石墨化车间内设置一套移动式侧吸风装置，在装炉时将该装置移至石墨化炉的两侧，对装炉阶段产生的粉尘进收集后送布袋除尘器进行处理，风机风量为5000m3/h，粉尘产生浓度为1410mg/m3，除尘器除尘效率为99.5%。废气经除尘处理后，颗粒物排放浓度低于7mg/m3，排放速率0.04kg/h。由于除尘器为移动式，因此在技术上难以安装排气筒，装炉粉尘经处理后直接从除尘器尾部出口排放，以无组织排放计。 （2）出炉粉尘 出炉物料使用负压输送入筛分机，因此出炉口为密闭式并为负压状态，无粉尘排放。 4、后处理粉尘 石墨化炉加热和卸料过程中，会有微量保温料混入负极材料半成品中，由于该项目属于代加工，协作企业对负极材料的要求较高，故后期需要对不同批次的石墨化后负极材料进行筛分混合处理，企业采用滚筒式筛分混合设备，筛分混合过程有粉尘产生。混合后的成品装入桶或吨包袋内入库，在包装过程中会有粉尘产生。 企业所建设单套筛分、混合设备属于同1套负压系统，末端配备1台袋式除尘器；包装设备与筛分混合系统合用1台袋式除尘器。单台除尘设备风量为8000m3/h，废气经除尘器处理后，排放浓度均为10mg/m3，排放速率为0.08kg/h，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准限值颗粒物（炭黑尘）18mg/m3、0.51kg/h的要求达标排放，排气筒高度15m。 5、无组织粉尘 该项目所购进的坯料和保温料均为颗粒料，尤其坯料粒度小，在转运过程中可能会发生逸散，企业虽然在石墨化炉装卸料过程均配套有除尘设施，但受集气罩风量限值，转运加工点较多等影响，仍会产生无组织排放粉尘，经类比同类企业。估算车间无组织粉尘产生量约0.125t/a。石墨化炉安装在车间内，厂房会对无组织粉尘有一定的阻隔作用，去除率按90%计算，则无组织粉尘外排量约0.0125t/a。 6、厨房油烟 据统计，厨房用油日平均耗油系数为30g/人.d，烹饪过程中一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%。项目员工定员100人，则日耗油量为3kg，年耗油量0.9t，油烟日产生量为0.09kg，年产生的油烟量为0.028t。 按照小型规模1个基本灶头，辐射面积小于3.3m2计算，其中单个排风量为4000m3/h左右，每天平均使用5个小时，则油烟废气量20000m3/d，年产生废气量6×106m3。因此，计算的油烟排放源强为0.019kg/h，排放浓度为4.7mg/m3。按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），处理效率要大于60%，经处理后的油烟排放浓度需达到1.8 mg/m3，满足2.0 mg/m3限值要求。 7、大气污染物产排情况汇总 项目大气污染物产排情况见下表： 表26 建设项目主要有组织废气污染物产生及排放状况表 产污 环节; 污染因子; 风量 m3/h; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量kg/h; 浓度mg/m3; 排放量kg/h; 排气筒高度 m; 年排放时间h; 烟气温度 ℃. 1#磨机、分级、整形; 粉尘; 3000; 3000; 9; 袋式除尘器，效率99.5%; 15; 0.045; 15; 2640; 25. 2#磨机、分级、整形; 3000; 3000; 9; 15; 0.045; 15; 2640; 25. 1#破碎机; 粉尘; 2000; 3000; 6; 袋式除尘器，效率99.5%; 15; 0.03; 15; 2640; 25. 2#破碎机; 2000; 3000; 6; 15; 0.03; 15; 2640; 25. 石墨化炉; 烟尘; 51000; 60; 3.06; 尾气燃烧+双碱法脱硫+湿式电除尘器，除尘效率不低于80%，脱硫效率不低于85%; 11.4; 0.58; 15; 3168; 80. SO2; 851.1; 43.40; 121.3; 6.51. CO; 5.9; 0.3; 0; 0. 非甲烷总烃; 1.1; 0.056; 0.8; 0.041. 装炉; 粉尘; 5000; 1410; 7.05; 袋式除尘器，效率99.5%; 7; 0.04; 0; 35×3; 25. 1#筛分混合包装; 粉尘; 8000; 2000; 16; 袋式除尘器，效率99.5%; 10; 0.08; 15; 2640; 25. 2#筛分混合包装; 粉尘; 8000; 2000; 16; 袋式除尘器，效率99.5%; 10; 0.08; 15; 2640; 25. 8、有组织废气影响预测 本项目采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对有组织排放的各污染物的环境影响进行估算，企业有组织排放源中的相关数据见表27。 表27 有组织排放源强参数 污染物; 排气筒; 废气量（m3/h）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气温度(℃); 排放量（kg/h）; 标准值 （μg/m3）. 颗粒物; 1#磨机、分级、整形; 3000; 15; 0.3; 25; 0.045; 450. 2#磨机、分级、整形; 3000; 15; 0.3; 25; 0.045; 450. 1#破碎机; 2000; 15; 0.3; 25; 0.03; 450. 2#破碎机; 2000; 15; 0.3; 25; 0.03; 450. 1#筛分混合包装; 8000; 15; 0.5; 25; 0.08; 450. 2#筛分混合包装; 8000; 15; 0.5; 25; 0.08; 450. 颗粒物; 石墨化炉; 51000; 15; 1.2; 80; 0.58; 450. SO2; 6.51; 500. 非甲烷总烃; 0.041; 2000. 注：颗粒物标准值取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准PM10日均值的3倍. 表28 大气污染物（颗粒物）有组织排放估算模式计算结果表 距离 （m）; 1#磨机、分级、整形; 2#磨机、分级、整形; 1#破碎机. 浓度 (μg/m3); 占标准的 百分比(%); 浓度 (μg/m3); 占标准的 百分比(%); 浓度 (μg/m3); 占标准的 百分比(%). 100; 2.077; 0.46; 2.077; 0.46; 2.026; 0.45. 200; 2.423; 0.54; 2.423; 0.54; 2.312; 0.51. 300; 2.652; 0.59; 2.652; 0.59; 2.344; 0.52. 400; 2.549; 0.57; 2.549; 0.57; 2.046; 0.45. 500; 2.235; 0.50; 2.235; 0.50; 2.032; 0.45. 600; 2.245; 0.50; 2.245; 0.50; 1.867; 0.41. 700; 2.068; 0.46; 2.068; 0.46; 1.627; 0.36. 800; 1.843; 0.41; 1.843; 0.41; 1.399; 0.31. 900; 1.715; 0.38; 1.715; 0.38; 1.276; 0.28. 1000; 1.754; 0.39; 1.754; 0.39; 1.301; 0.29. 1100; 1.757; 0.39; 1.757; 0.39; 1.288; 0.29. 1200; 1.736; 0.39; 1.736; 0.39; 1.261; 0.28. 1300; 1.698; 0.38; 1.698; 0.38; 1.223; 0.27. 1400; 1.650; 0.37; 1.650; 0.37; 1.180; 0.26. 1500; 1.596; 0.35; 1.596; 0.35; 1.135; 0.25. 1600; 1.538; 0.34; 1.538; 0.34; 1.089; 0.24. 1700; 1.480; 0.33; 1.480; 0.33; 1.042; 0.23. 1800; 1.422; 0.32; 1.422; 0.32; 0.9976; 0.22. 1900; 1.365; 0.30; 1.365; 0.30; 0.9542; 0.21. 2000; 1.309; 0.29; 1.309; 0.29; 0.9127; 0.20. 2100; 1.256; 0.28; 1.256; 0.28; 0.8733; 0.19. 2200; 1.205; 0.27; 1.205; 0.27; 0.8363; 0.19. 2300; 1.158; 0.26; 1.158; 0.26; 0.8015; 0.18. 2400; 1.112; 0.25; 1.112; 0.25; 0.7688; 0.17. 2500; 1.070; 0.24; 1.070; 0.24; 0.7381; 0.16. 最大落地浓度; 2.652; 0.59; 2.652; 0.59; 2.344; 0.52. 最大落地距离（m）; 300; 300; 300. 表29 大气污染物（颗粒物）有组织排放估算模式计算结果表 距离 （m）; 2#破碎机; 1#筛分; 2#筛分. 浓度 (μg/m3); 占标准的 百分比(%); 浓度 (μg/m3); 占标准的 百分比(%); 浓度 (μg/m3); 占标准的 百分比(%). 100; 2.026; 0.45; 1.391; 0.28; 1.391; 0.28. 200; 2.312; 0.51; 1.717; 0.34; 1.717; 0.34. 300; 2.344; 0.52; 1.815; 0.36; 1.815; 0.36. 400; 2.046; 0.45; 1.741; 0.35; 1.741; 0.35. 500; 2.032; 0.45; 1.640; 0.33; 1.640; 0.33. 600; 1.867; 0.41; 2.061; 0.41; 2.061; 0.41. 700; 1.627; 0.36; 2.288; 0.46; 2.288; 0.46. 800; 1.399; 0.31; 2.369; 0.47; 2.369; 0.47. 900; 1.276; 0.28; 2.357; 0.47; 2.357; 0.47. 1000; 1.301; 0.29; 2.289; 0.46; 2.289; 0.46. 1100; 1.288; 0.29; 2.177; 0.44; 2.177; 0.44. 1200; 1.261; 0.28; 2.110; 0.42; 2.110; 0.42. 1300; 1.223; 0.27; 2.131; 0.43; 2.131; 0.43. 1400; 1.180; 0.26; 2.128; 0.43; 2.128; 0.43. 1500; 1.135; 0.25; 2.107; 0.42; 2.107; 0.42. 1600; 1.089; 0.24; 2.074; 0.41; 2.074; 0.41. 1700; 1.042; 0.23; 2.032; 0.41; 2.032; 0.41. 1800; 0.9976; 0.22; 1.984; 0.40; 1.984; 0.40. 1900; 0.9542; 0.21; 1.932; 0.39; 1.932; 0.39. 2000; 0.9127; 0.20; 1.878; 0.38; 1.878; 0.38. 2100; 0.8733; 0.19; 1.819; 0.36; 1.819; 0.36. 2200; 0.8363; 0.19; 1.762; 0.35; 1.762; 0.35. 2300; 0.8015; 0.18; 1.706; 0.34; 1.706; 0.34. 2400; 0.7688; 0.17; 1.652; 0.33; 1.652; 0.33. 2500; 0.7381; 0.16; 1.600; 0.32; 1.600; 0.32. 最大落地浓度; 2.344; 0.52; 2.374; 0.47; 2.374; 0.47. 最大落地距离（m）; 300; 832; 832. 表30 石墨化炉大气污染物有组织排放估算模式计算结果表 距离 （m）; 颗粒物; SO2; 非甲烷总烃. 浓度 (μg/m3); 占标准的 百分比(%); 浓度 (μg/m3); 占标准的 百分比(%); 浓度 (μg/m3); 占标准的 百分比(%). 100; 0.4797; 0.11; 5.387; 1.08; 0.3277E-01; 0.00. 200; 3.688; 0.82; 41.42; 8.28; 0.2520; 0.01. 300; 3.747; 0.83; 42.08; 8.42; 0.2560; 0.01. 400; 3.752; 0.83; 42.13; 8.43; 0.2564; 0.01. 500; 3.489; 0.78; 39.18; 7.84; 0.2383; 0.01. 600; 3.209; 0.71; 36.04; 7.21; 0.2193; 0.01. 700; 3.169; 0.70; 35.59; 7.12; 0.2165; 0.01. 800; 3.047; 0.68; 34.22; 6.84; 0.2082; 0.01. 900; 2.920; 0.65; 32.79; 6.56; 0.1995; 0.01. 1000; 2.797; 0.62; 31.41; 6.28; 0.1911; 0.01. 1100; 2.647; 0.59; 29.73; 5.95; 0.1809; 0.01. 1200; 2.524; 0.56; 28.35; 5.67; 0.1725; 0.01. 1300; 2.399; 0.53; 26.94; 5.39; 0.1639; 0.01. 1400; 2.294; 0.51; 25.76; 5.15; 0.1567; 0.01. 1500; 2.202; 0.49; 24.73; 4.95; 0.1504; 0.01. 1600; 2.110; 0.47; 23.69; 4.74; 0.1441; 0.01. 1700; 2.019; 0.45; 22.67; 4.53; 0.1379; 0.01. 1800; 1.941; 0.43; 21.80; 4.36; 0.1326; 0.01. 1900; 1.969; 0.44; 22.11; 4.42; 0.1345; 0.01. 2000; 2.021; 0.45; 22.70; 4.54; 0.1381; 0.01. 2100; 2.052; 0.46; 23.04; 4.61; 0.1402; 0.01. 2200; 2.076; 0.46; 23.31; 4.66; 0.1418; 0.01. 2300; 2.093; 0.47; 23.50; 4.70; 0.1430; 0.01. 2400; 2.104; 0.47; 23.63; 4.73; 0.1438; 0.01. 2500; 2.111; 0.47; 23.70; 4.74; 0.1442; 0.01. 最大落地浓度; 3.881; 0.86; 43.58; 8.72; 0.2651; 0.01. 最大落地距离（m）; 237. 表31大气污染物有组织排放估算模式计算结果表 项目; 排气筒; 最大地面浓度μg/m3; 最大落地距源距离m; 标准μg/m3; Pmax%. 颗粒物; 1#磨机、分级、整形; 2.652; 300; 450; 0.59. 2#磨机、分级、整形; 2.652; 300; 450; 0.59. 1#破碎机; 2.344; 300; 450; 0.52. 2#破碎机; 2.344; 300; 450; 0.52. 1#筛分混合包装; 2.374; 832; 450; 0.47. 2#筛分混合包装; 2.374; 832; 450; 0.47. 颗粒物; 石墨化炉; 3.881; 237; 450; 0.86. SO2; 43.58; 237; 500; 8.72. 非甲烷总烃; 0.2651; 237; 2000; 0.01. 由上表可知，本项目运行后各有组织排放点的污染因子对周围环境的浓度贡献值很小。最大落地浓度占标率为石墨化炉SO2排放，出现在石墨化炉配套处理设施排气筒下风向约237m，最大占标率为8.72%。对周围大气环境质量影响较小。 9、无组织废气排放情况 本项目无组织排放的污染物主要为颗粒物、SO2、非甲烷总烃，无组织排放源中的相关数据见下表。 表32 无组织排放源强参数 排放源; 污染物; 面源高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度(m); 排放速率（kg/h）; 标准（mg/m3）. 生产车间; 颗粒物（PM10）; 8; 130; 50; 0.135; 0.45. SO2; 8; 130; 50; 2.17; 0.5. 非甲烷总烃; 8; 130; 50; 0.002; 2. 注：PM10评价标准选用日均值3倍值。 - 10、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算项目无组织排放的大气环境防护距离。经计算，项目颗粒物、非甲烷总烃无组织排放无超标点，不需要设置大气环境防护距离。SO2无组织排放需制定200m的大气环境防护距离，超出厂区范围的区域为大气环境防护区域。 - 11、卫生防护距离设置 根据《关于<水泥包装袋>等1073项强制性国家标准转化为推荐性国家标准的通知》〔认可委（秘）﹝2017﹞41号〕，《非金属矿物制品业卫生防护距离 第4部分：石墨碳素制品》（GB 18068.4-2012）由强制性国家标准改为推荐性国家标准。根据《非金属矿物制品业卫生防护距离 第4部分：石墨碳素制品》（GB 18068.4-2012）中规定，“地处复杂地形条件下的石墨电极制造企业卫生防护距离的确定方法，参照GB/T3840-1991中的7.6规定执行”，即根据环境影响评价报告书确定。GB18068.4-2012所指复杂地形为山区、丘陵、沿海等，根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2008），“距污染源中心点5 km内的地形高度（不含建筑物）等于或超过排气筒高度时，定义为复杂地形。” 林州属于山区，根据林州市测绘队在本项目周边5km范围内高程点选测结果，距本项目2926.33m处地形高出本项目90.21m，远超出本项目排气筒高度，因此本项目地处复杂地形。本次评价依据GB13201-91的规定计算该项目卫生防护距离。 本项目生产过程中产生的部分粉尘属于无组织排放，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： Qc/Cm＝[（BLC+0.25r2）0.50LD]/A 式中：Qc――工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/hr； Cm――标准浓度限值，mg/m3； L――工业企业所需卫生防护距离，m； R――有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D――卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 表33 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别注. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注:工业企业大气污染源构成分为三类: Ⅰ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,小于标准规定的允许排放量的三分之一,或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存,但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类:无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存,且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 表34 卫生防护距离参数选择及计算结果 污染源; 污染物; 源强(kg/h); 标准mg/m3; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值m; 卫生防护距离m. 生产车间; PM10; 0.135; 0.45; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 8.429; 50. SO2; 2.17; 0.5; 210.573; 300. 非甲烷总烃; 0.002; 2; 0.006; 50. 300m 焦家庄村 学校 图 例 卫生防护距离包络线 项目生产车间 比例尺： 1:5000 敏感点 河西村 安姚公路 由以上计算可知，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中的规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Qm的最大值计算其所需卫生防护距离。经以上计算得出，本项目生产车间的卫生防护距离为生产车间外300m 范围内的区域。结合大气环境防护距离计算结果，本项目应以车间边界为起点设置300m防护距离，防护距离包络线图见图4。 图4 本项目卫生防护距离包络线图 本项目防护距离内不存在机关、学校、医院、养老院、居民点等环境敏感点，因此不涉及防护距离内敏感点的搬迁。项目选址满足防护距离的要求。 （二）水环境影响分析 本项目无需对设备进行清洗，无清洗废水。石墨化车间设备冷却水循环使用不外排；项目废水主要为职工生活污水。 （1）设备冷却水 石墨化加工过程中需对石墨化炉和石墨化变压器进行冷却，本项目采用间接水冷却；产生的设备冷却水可循环使用不外排，仅定期补充少量损耗。项目建设有容积约500m3的循环水池。循环水量3000m3/d，补充新水量150m3/d。 （2）生活污水 项目员工100人，用水量按照90L/d.人计算，生活用水量为9m3/d，排放系数取0.8，生活污水排放量约7.2t/d。企业生活污水产生后经化粪池后外排至产业集聚区污水管网，最终汇入区域污水处理厂处理，项目污水中主要污染物的浓度和排放量，见表36。 表35 项目生活污水主要污染物浓度产排情况 类别; COD mg/L; 氨氮 mg/L; SS mg/L; 废水量 m3/a. 产生浓度; 320; 25; 180; 2376. 经化粪池处理后排放浓度; 272; 25; 126. 排放量（厂区排口）; 0.65; 0.06; 0.30. 排放标准; 500; /; 400. 污水处理厂进水要求; 310; 25; 180. 由上表可知，项目废水排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准规定的COD500mg/L、SS400 mg/L的要求达标排放，同时满足污水处理厂进水水质指标要求，经城市污水管网排入林州市经济开发区污水处理厂。 （三）声环境影响分析 本工程在运营时将产生一定的噪声污染，噪声主要来自工艺过程和噪声设备，主要声源位置、数量、源强见表36。 表36 噪声源主要情况表 序号; 噪声源; 数量（台）; 1m噪声源强（dB）; 治理措施; 治理后源强. 1; 磨机; 2; 92; 减振、封闭; 62. 2; 整形机; 44; 75; 封闭; 50. 3; 石墨化炉; 3; 80; 封闭; 55. 4; 筛分机; 2; 80; 封闭; 55. 5; 破碎机; 2; 85; 减振、封闭; 55. 6; 卸料机; 1; 75; 封闭; 50. 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 表37 本项目厂界噪声预测贡献值结果一览表 单位dB（A） 位置; 标准值; 厂界噪声贡献值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1（东边界）; 65; 55; 35.9; 35.9; 达标; 达标. N2（南边界）; 70; 55; 33.4; 33.4; 达标; 达标. N3（西边界）; 65; 55; 36.1; 36.1; 达标; 达标. N4（北边界）; 65; 55; 13.1; 13.1; 达标; 达标. 根据表37的预测结果，本项目建成后，若考虑生产车间的墙体及其它控制措施等对声源削减作用，则在主要声源同时排放噪声情况下，这些声源排放噪声将使各边界贡献值达到13.1-36.1dB（A），厂界噪声的最大值出现在西厂界。根据预测模式计算结果，本项目各厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 由于项目距离最近的敏感点东侧的希望小学达到490m，距离较远，已经超出项目噪声影响的范围，企业厂界噪声经距离衰减后对敏感点环境无影响。 （四）固废环境影响分析 本项目产生的固体废物主要有废耐火材料、收尘灰、废坯料、废保温料等。经查《国家危险废物名录（2016年版）》，本项目固废均为一般固废。 1、废耐火材料 石墨化炉炉体为耐火砖结构，对炉体进行定期维修时产生废耐火材料，产生量约为600t/a，外卖给耐火材料厂家回收利用。 2、收尘灰 布袋除尘器收尘灰产生量约为167.48t/a，作为增碳剂外卖给钢厂。 3、废坯料和保温料 项目负极材料坯料运进后需要破碎分级处理，经分级后产生的不合格坯料约581t/a，该废料一般返回供货厂家或者作为固废出售。 石墨化炉完成一个生产周期后在清炉和筛分过程产生废石油焦粉，主要成分为废保温料和少量的粒径不满足要求的负极材料，产生量约1659t/a，该废物作为性能不高的负极材料可以出售。 （五）环境风险分析 1、生产设施风险识别 从项目主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等来看： ①石墨化工段，由于该工序所需操作温度较高，操作人员若操作不慎，易发生火灾； ②厂区的原料库房由于储存了煅后石油焦粉，这些物质属可燃物，因此可判断厂区的原料库存在火灾风险； ③装料车间、石墨化车间及成品包装车间内存在大量的炭素粉尘，如遇火源，可发生爆炸事故； ④除尘器等若出现故障，除尘效率降低，可加剧粉尘的污染； ⑤石墨化车间无组织排放的CO 为有毒物质，若处理不当会引起车间工人中毒。 2、物质风险识别 项目外购的坯料及保温料均为已炭化好的煅后石油焦。石油焦是黑色或暗灰色坚硬固体石油产品，带有金属光泽，呈多孔性，是由微小石墨结晶形成粒状、柱状或针状构成的炭体物。石油焦组分是碳氢化合物，含碳90-97%，含氢1.5-8%，还含有氮、氯、硫及重金属化合物。石油焦是延迟焦化装置的原料油在高温下裂解生产轻质油品时的副产物。石油焦的产量约为原料油的25-30%。其低位发热量约为煤的1.5-2 倍，灰分含量不大于0.5%，挥发分约为11%左右，品质接近于无烟煤。 - 3、重大风险源识别与判定 本项目所使用的原辅料均未列入《建设项目环境风险评价技术导则》中有毒有害易燃易爆物质，亦未列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中危险物质名单表中；仅石墨化阶段高温热处理过程产生的CO 作为有毒物质列入了《建设项目环境风险评价技术导则》中表2，高温热处理过程产生的SO2 作为毒性气体列入了《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中。 根据本项目实施后各类原辅料、产品、废物的储存情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1 及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的危险物名称及临界量情况，具体判别依据见下表。 表38 重大危险源识别 危险化学品名称; 临界量; HJ/T169-2004; 实际量（t）; 是否存在重大危险源. 生产场所; 贮存场所; 贮存场所. CO; /; 2t; 5t; 0; 否. SO2; 20t; /; /; 0; 否. 按照危险化学品临界量划分规定，本项目未构成环境风险重大危险源。 4、事故防范措施 ①各建（构）筑物之间及与企业、交通干道等间距满足安全防护距离和防火间距要求，建（构）筑物耐火等级符合《建筑设计防火规范》的要求。 ②厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散，道路布置满足消防、运输要求。 ③库房内严禁使用明火。临时动火必须向保卫处申请办理临时动火证，方可动火。并有防范措施和专人管理，时间一般不超过二十四小时。 ④车间、过道内严禁存放各种油料、香精、酒类等易燃物。香精、酒类等易燃液体不得与石油焦同储存。 ⑤进入厂区的机动车辆，必须安装防火罩。排气管的一侧不准靠近物品堆垛。在厂区作业的电瓶车、铲车、吊车等必须安装防止喷火或打出火花的安全装置。各种机动车辆装卸物品后，不准在厂区、库房、货场内停放、修理和加油。 # ⑥厂区、仓库周围100 米内禁止燃放烟花、爆竹。 ⑦严格控制空气中粉尘的浓度，要安装性能良好的通风除尘设备，并加强清扫工作。 ⑧石墨化车间安装CO 检测报警装置。CO 在石墨化炉送电中段会产生少量，这一时段操作工人尽可能在上风头工作。抢修设备故障时，应佩戴好防毒面具，且无冒险作业。进入高浓度一氧化碳的环境工作时，要戴好特制的一氧化碳防毒面具，两人同时工作，以便监护和互助。 5、风险评价结论 本项目为石墨化加工，项目所使用的原辅料均未列入《建设项目环境风险评价技术导则》中有毒有害易燃易爆物质，亦未列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中危险物质名单表中；仅石墨化阶段高温热处理过程产生的CO 作为有毒物质列入了《建设项目环境风险评价技术导则》中表2，高温热处理过程产生的SO2 作为毒性气体列入了《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中。按照危险化学品临界量划分规定，本项目未构成环境风险重大危险源。 该项目原料及产品均属可燃品，另外车间产生的石墨粉尘为可燃性粉尘，可能由于管理不善、车间通风措施等导致火灾、爆炸。企业应做好防火和消防应急预案和风险事故防范措施，做物料贮存和运输的风险防范措施，做好车间的通风除尘措施，有效的避免风险事故的发生，一旦事故发生采取正确有效的方法进行解决，将事故影响程度降至最低。 该项目环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施和应急预案有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。 （六）选址合理性分析 本项目的建设位于产业集聚区中的北部片区，位于高端装备制造产业区，根据林州市产业集聚区的产业导向，产业集聚区以装备制造、汽车零部件加工为主导产业的、具有一流生态环境的、现代化工业集聚区。该项目生产产品为锂电池负极材料，不属于产业集聚区禁止的建设项目，项目建设已经取得当地管委会备案，该项目满足产业集聚区准入的要求。 项目建设用地为原林州重机公司厂房，项目用地为工业用地，项目建设符合土地利用规划的要求。 # 项目选址位于林州市产业集聚区内，周围环境敏感目标较少，厂址周边主要为其他工业企业。 本项目针对车间无组织排放的粉尘设置卫生防护距离，经计算可得，本项目卫生防护距离为50m，卫生防护距离包络线范围内主要土地类型为项目厂区占地及周边空地，无环境敏感点，同时厂界处的浓度限值满足无组织排放质量要求。 根据《河南省环保厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）及安阳市环境保护局关于印发《安阳市深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施细则》的通知（安环文[2015]72号），本项目不属于工业准入优先区内禁止审批的范围，符合安环文[2015]72号文要求。 综上所述，项目选址于林州市产业集聚区内，符合集聚区的产业定位、用地布局规划及功能分区。评价范围内无需要特殊保护的敏感目标，项目实施后不会改变区域环境功能，与周围环境相容。从环保角度分析，项目选址合理。 （七）总量控制 污染物排放总量控制的目的是要达到区域的环境（质量）目标，对特定的建设项目而言，实行污染物总量控制是为了确保实现所在区域的环境目标，总量控制目标确定的前提条件是“三废”达标排放，环境影响在环境质量标准的限制范围内，尽可能实现清洁生产。 本项目厂区排口COD排放总量为0.65t/a、氨氮排放总量为0.06t/a，SO2排放总量为20.625t/a。由于该项目位于产业集聚区内，企业废水排入林州经济开发区污水处理厂，故该项目废水总量指标按照出污水处理厂排口计算，则该项目总量控制污染物建议总量指标为SO2 20.625t/a、COD0.12t/a、氨氮0.012t/a。 本项目在采取有效的污染防治措施，控制污染物达标排放、实现环境保护目标的前提下，环评报告建议本项目总量控制指标见表39。 表39 全厂污染物总量控制建议指标一览表 序号; 污染物名称; 排放量（t/a）; 总量控制建议指标（t/a）. 1; SO2; 20.625; 20.625. 2; CODCr; 0.12; 0.12. 3; NH3-N; 0.012; 0.012. （八）产业政策相符性 本项目是对炭粉进行石墨化加工，将炭粉中的不定形炭转化为石墨炭，项目产品可作为锂电池负极材料；项目未列入《产业结构调整指导目录（2011年）（2013年修正）》中，属允许类。 《产业结构调整指导目录（2011 年本）修正》中淘汰类第（五）钢铁中第23 条明确指出：蒸汽加热混捏、倒焰式焙烧炉、艾奇逊交流石墨化炉、10000 千伏安及以下三相桥式整流艾奇逊直流石墨化炉及其并联机组为淘汰类设备。而本项目采用的石墨化炉为内串式石墨化炉，石墨化炉配电变压器功率为16000千伏安，不属于国家产业政策中的淘汰类设备，为允许类设备。项目所用设备及工艺与国家现行产业政策相符合。 经对比《石墨行业准入条件》（工业和信息化部公告2012年第60号），本项目属于高纯石墨项目，选址位于产业集聚区内、不涉及风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区等禁止建设区域，生产规模为5000t/a，成品率大于85%，工艺水循环利用率95%，预测各类污染物经处理后均能达标排放，符合《石墨行业准入条件》要求。 《新材料产业“十二五”发展规划》提出，要积极发展高纯石墨，提高锂电池用石墨负极材料质量；推进石墨和钛酸盐类负极材料产业化，新增负极材料产能2 万吨/年。本项目对炭粉进行石墨化加工，其产品作为锂电池负极材料，项目建设与《新材料产业“十二五”发展规划》相符。 综上分析，项目建设属《产业结构调整指导目录》允许类。采用生产设备和工艺不属于《产业结构调整指导目录》淘汰限制类，符合国家产业政策，符合新材料产业发展规划。项目经河南红旗渠经济开发区管理委员会经济发展局备案，备案号：豫安林集制造【2017】01976。项目符合国家产业政策。 （九）环保投资估算及“三同时”验收 全厂区用于环境保护方面的投资约189万元，占建设项目总投资额5600万元的3.375%，主要环保设施有废气处理设施、废水收集设施、噪声治理设施、固废堆场等，环保设施的环保投资估算见表40。 表40 环保投资估算表 分类; 环保治理措施; 投资估算（万元）. 废气; 粉尘; 磨机、破碎机、整型、装炉、卸料、筛分、包装等工艺产尘点安装7套袋式除尘器收尘系统; 47. 烟尘; 石墨化炉配套安装大型集气罩+双碱法脱硫+湿式电除尘器+15m排气筒; 120. SO2. CO、非甲烷总烃; 自燃; /. 废水; 生活污水; 化粪池1座; 5. 生产废水; 500m3循环水池; 计入车间工艺投资. 噪声; 采取基座减震、建筑隔声、风机进出风口安装消声器等措施; 5. 固废; 生产固废; 生产内专门的固废堆场; 计入车间工艺投资. 地下水; 厂房采取硬化防渗处理、化粪池使用防渗材料; 计入车间工艺投资. 风险防范措施; 事故池等; 12. 合计; 189. 表41 环境保护竣工验收一览表 序号; 验收类别; 包含设施内容; 验收标准. 1; 废水; 生活污水; 污水管网、化粪池等; GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准和林州市经济开发区污水处理厂进口浓度要求. 2; 废气; 粉尘废气; 7套箱式脉冲袋收尘设施、排气筒高度15m，除尘效率99.5%。1套装炉移动式袋式除尘器，无排气筒，除尘效率99.5%。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准限值颗粒物（炭黑尘）. 石墨化炉废气; 双碱法脱硫+湿式电除尘器1套、排气筒，除尘效率80%、脱硫效率85%; 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41-2015）. 油烟废气; 油烟净化器、排烟管道; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 无组织排放废气; —; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物（炭黑尘）无组织标准. 3; 设备噪声; 减振、降噪、墙体吸声、合理设置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4; 废耐材、废坯料、保温料; 定期收集后外售给相关单位; 全部安全处置. 生活垃圾; 交由环卫部门处理.

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#磨机、分级、整形 | 颗粒物 | 袋式除尘器，效率99.5% | 达标排放 |
|  | 2#磨机、分级、整形 | 颗粒物 | 袋式除尘器，效率99.5% | 达标排放 |
|  | 1#破碎机 | 颗粒物 | 袋式除尘器，效率99.5% | 达标排放 |
|  | 2#破碎机 | 颗粒物 | 袋式除尘器，效率99.5% | 达标排放 |
|  | 石墨化炉 | 颗粒物、SO2、CO、非甲烷总烃 | 双碱法脱硫+湿式电除尘器，除尘效率不低于80%，脱硫效率不低于85% | 达标排放 |
|  | 装炉 | 颗粒物 | 移动式袋式除尘器，效率99.5% | 达标排放 |
|  | 1#筛分混合包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器，效率99.5% | 达标排放 |
|  | 2#筛分混合包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器，效率99.5% | 达标排放 |
| 废水污染物 | 设备冷却 | SS | 沉淀后循环使用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 化粪池处理后排入林州市经济开发区污水处理厂 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 石墨化炉炉体 | 废耐火材料 | 出售 | 综合利用 |
|  | 除尘器 | 收尘灰 |  |  |
|  | 坯料破碎分级 | 不合格坯料 |  |  |
|  | 清炉筛分 | 废保温料 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 卫生填埋 | 对环境影响不大 |
| 噪 声 | 项目运营期设备运行产生噪声，声源强度一般在80～90dB（A）。通过选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： # 本项目产生的污染物经过合理有效防治后，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

## 结论与要求

| 一、结论： 1、项目概况 林州市天工科技有限公司年热处理5000吨锂电池负极材料项目位于林州市产业集聚区，企业拟投资5600万元建设石墨负极材料生产线，利用原林州重机有限公司内闲置厂房、宿舍，新建年产5000吨锂电池负极材料生产线。 2、产业政策及区域规划符合性分析 本项目生产锂电池负极材料，是锂离子动力电池的重要组成部分。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于产业政策允许类，符合《石墨行业准入条件》要求。本项目建设符合国家现行产业政策。 项目建设符合林州市产业集聚区规划的要求，项目厂址用地为工业用地，卫生防护距离范围内无环境敏感点。项目选址合理。 根据《河南省环保厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）及安阳市环境保护局关于印发《安阳市深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施细则》的通知（安环文[2015]72号），本项目不属于工业准入优先区内禁止审批的范围，符合安环文[2015]72号文要求。 3、营运期环境影响分析 （1） 大气环境 采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式SCREEN3进行估算可知，本项目运行后各有组织排放点的污染物对周围环境的浓度贡献值很小。最大落地浓度占标率为石墨化炉SO2排放，出现在石墨化炉配套处理设施排气筒下风向约237m，最大占标率为8.72%。根据预测结果，各污染的预测浓度均能满足环境质量标准要求，对周围环境的影响较小。本项目应以车间边界为起点设置300m防护距离，企业周边300m范围内均为工业企业和农田，项目建设选址满足防护距离要求。 （2） 声环境 本项目优选低噪声设备，主要设备布置在生产车间内，在采取降噪措施后，本项目运营后，预计各厂界昼、夜噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。其中南厂界达到4a类标准达标排放。企业厂界外为产业园区道路和其他工业企业，企业生产噪声经距离衰减后，对敏感点声环境影响不大。 （3） 水环境 项目实施“清污分流、污污分流”。项目外排废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和林州市经济开发区污水处理厂进口浓度要求后排入林州市经济开发区污水处理厂进行处置，处理达一级A标准后排入洹河。本项目废水排放不会降低洹河环境功能等级，对地表水环境质量影响不大。 （4） 固体废物 本项目生产期固体废弃物主要有收尘灰、废耐材、废坯料和保温料等，均为一般固废，不涉及危险废物。废耐火材料由厂家回收利用，收尘灰、废保温料、废坯料均优先考虑外卖或回用，进行综合利用。本项目固废处置方式合理，对外环境影响不大。 4、总量控制 本项目建成后建议总量控制指标为：SO2 20.625t/a、COD0.12t/a、氨氮0.012t/a。 二、环评建议： 1、由于项目所在地属于京津冀通道城市，建议相关行业标准颁布后，废气污染物排放执行特别排放限值要求。。 2、建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。 3、厂界内靠墙地带尽可能的多种植树木花草，即美化环境，又净化空气，同时吸声、屏噪。 4、加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 5、按照安环攻坚办[2017]94号文件以及环保管理部门要求，适时安装在线监控设施，规范化排污口建设。 环评总结论： 林州市天工科技有限公司年热处理5000吨锂电池负极材料项目符合国家和地方有关产业政策，厂址选择合理；在认真落实评价所提的各项防治措施和建议情况下，该项目投产后对周围环境影响较小。从环境保护角度论证，该项目的建设可行。 河南安环环保科技有限公司 2017年10月10日 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |